超高频一体机                                                         OPPD06

应用性：内置中间件用于边缘计算

读写器多种读卡模式：主从/单机/触发

易安装、易维护

1.产品介绍：

OPPD06是一款高性能的超高频RFID一体机，基于高性能读写引擎设计，充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 标准的电子标签，OPPD06内置Linux操作系统，可内置应用的业务逻辑，在读写器Linux系统内内置中间件用于边缘计算。RFID中间件独立并介于RFID读写器与后端应用程序之间，以减轻架构与维护的复杂性，甚至实现系统集成商RFID零开发。RFID中间件具有数据的搜集、过滤、整合与传递等特性，以便将正确的对象信息传到云服务。RFID中间件采用程序逻辑及存储再转送（Store-and-Forward）的功能来提供顺序的消息流，具有数据流设计与管理的能力。具有可靠的网络适应性，支持多种网络协议，大规模应用部署简单。

2.产品参数：

| 物理参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸：（MM） | 129（长）×129（宽）×49（高） |
| 重量：（KG） | 395±5g（设备净重） |
| 外壳 | 外壳白色ABS面料，底壳银色铸铁 |
| 天线 | 大于5DB圆极化 |
| 性能参数 |  |
| 协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C |
| 频率支持 | 865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区调整） |
| RFID读写功率 | - 输出功率软件可调，步进间隔±1db，最大26dbm |
| RFID读取距离 | - ＞2m（标签9662，标签不同距离不同） |
| RFID读取速度 | - 峰值标签询查速度 >50张/秒 |
| 标签缓存 | - 支持 |
| RSSI强度检测 | - 支持 |
| 读写器工作模式 | - 主从模式/单机模式/触发模式 |
| 设备供电 | - 电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A - 直流供电：12V~24V/5A |
| 功率 | - 5W~24W |
| GPIO | - 1路输入、1路输出 |
| 通讯接口 | - 网口RJ45、串口RS232(软件调试用) |
| 网络协议 | - TCP/IP、DHCP、SSH、FTP、Telnet与UDP |
| - 环境参数 |  |
| 工作温度 | - -20～+55℃ |
| 存储温度 | - -20～+85℃ |
| 工作湿度 | - 5%～95%RH，无凝露 |

- 4.接口图：

DC  GPIO     RS232    RJ45